NAZWA  PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO

FUNKCJI GOSPODARCZYCH,SZKOLENIOWYCH

SPOŁECZNYCH UL.RYNEK 1 RADZIEJÓW

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI	447/1,479,481,482,483

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR

NAZWA	:  GMINA MIASTA RADZIEJÓW

ADRES	:  Radziejów   ul.Kościuszki 20/22

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA	Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż.Alicja Dembowska

ADRES			87-800 Włocławek ul. Chopina 16/30

PROJEKTOWAŁA:

| 1 | Alicja Dembowska | mgr inż. inżynierii środowiska UA-V-7342-5/6/98 Wk KUP/IS/0376/01 | BR.SANITARNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DATA									     20 PAŹDZIERNIK  2009

EGZEMPLARZ                                                         	         NR 4

SPIS  TREŚCI

1.Strona tytułowa								str. 1

2.Spis treści									str. 2

3.Opis techniczny								str. 3

4.Informacja BIOZ								str. 7

5.Oświadczenie projektanta						str.10

6.Uprawnienia budowlane,zaświadczenia				str.11

7.Rysunki:

1.Plan zagospodarowania terenu				skala 1:500

2.Profil podłużny przyłącza kanalizacji

sanitarnej								skala 1:100

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do przebudowywanego budynku zlokalizowanego w Radziejowie przy ul.Rynek 1   dz.447/1,479,481,482,483

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania w skali 1:500

- opinia ZUD nr.2011/2009 z dn.17.09.2009

- wizja lokalna w terenie

- obowiązujące przepisy i normy

2.Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przyłącze kanalizacji sanitarnej do przebudowywanego budynku zlokalizowanego w Radziejowie przy ul.Rynek 1   dz.447/1,479,481,482,483.

3.Dane ogólne

Odprowadzenie ścieków z przebudowywanego budynku do istniejącego kanału sanitarnego Dn 300 biegnącego w ul.Kościuszki.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej należy prowadzić zgodnie z PrPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

Wykopy, tam gdzie pozwalają na to warunki należy prowadzić mechanicznie przy pomocy koparki, ze skarpami na odkład. W miejscu włączenia do istniejącego wodociągu i kanalizacji sanitarnej prace należy wykonywać ręcznie. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące warunki:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Należy zastosować podsypkę z piasku o grubości warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury.

Zasypkę rurociągów należy zagęścić do min.id=0,5. Do zagęszczania dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka może być wykonana gruntem rodzimym. Podczas zagęszczania wskazane jest polewanie gruntu wodą, co zapewnia wysoki stopień zagęszczenia.

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym przeprowadzeniu próby szczelności przewodów i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione, a rury układane na sucho.

5.Opis projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynku projektuje się

przyłącze kanalizacji sanitarnej Dn 160 włączone do  kanalizacji sanitarnej Dn 300 w ul.Kościuszki.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV klasy S SDR-34 Dn 160x4,7 łączonych na wcisk za pomocą gumowych uszczelek wargowych prod.Vawin.

Kanalizację układać na podsypce piaskowej gr.10 cm.

Po wykonaniu kanał sanitarny zasypać piaskiem na wysokość ok.10 cm ponad rurę.

Przy wykonawstwie pamiętać o zagęszczeniu  wykopu po obu stronach rury zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Przyłącze kanalizacyjne włączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej.

Projektowane przyłącze ocieplić warstwą żużla o gr.20 cm na całej długości.

6.Uwagi końcowe

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy układać zgodnie z niniejszym projektem z zachowaniem normatywnych odległości od poszczególnych sieci podziemnych.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności rozwiązanie zostanie podane w ramach nadzoru autorskiego.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

W przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia,niewykazanego

w projekcie,należy przerwać roboty ziemne,zabezpieczyć je i powiadomić właściciela uzbrojenia.

Roboty  wykonać częściowo ręcznie, częściowo mechanicznie.

W obrębie kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie.

- Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić instytucje-gospodarzy uzbrojenia podziemnego.

- Przy wykonawstwie przestrzegać wszystkich normatywnych odległości  od innego uzbrojenia podziemnego.

- Do odbioru końcowego przedłożyć dokumentację powykonawczą.

- Wytyczenie trasy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  metodą bezpośrednią zlecić służbie geodezyjnej.Przed zasypaniem wykopu należy dokonać pomiarów geodezyjnych wykonanych elementów sieci.

- Roboty ziemne należy wykonać wg norm BN-62/8836-02,PN-68/B-06050,PN-53/B-06584.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na występujące kable energetyczne. Przy skrzyżowaniu na kabli energetycznym zamontować rurę ochronną dwudzielną typu AROTA o dł.3,0 m.

- Bezwzględnie przestrzegać zapisów w protokóle ZUD.

OPRACOWAŁA:

Zestawienie podstawowych materiałów

- Rura kanalizacyjna Dn 160x4,7					-   8,0 m

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: 	Przebudowa budynku wraz z przystosowaniem do funkcji gospodarczych, szkoleniowych, społecznych

ADRES:		Radziejów ul.Rynek 1 dz.447/1,479,481,482,483

INWESTOR:	     Gmina Miasta RADZIEJÓW

Radziejów   ul.Kościuszki 20/22

PROJEKTANT:	Alicja Dembowska

ZAKRES ROBÓT   Przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i ręcznym - należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i wokół wykopu   ustawić poręcze i oznakowania.W zależności od głębokości wykopu i rodzaju gruntu umocnić jego ściany.

- Transport i montaż elementów prefabrykowanych - należy wyznaczyć miejsca składowania elementów prefabrykowanych.

- Prace w wykopach - wyznaczyć strefę niebezpieczną i wywiesić tablicę "UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY"

- Na trasie wykonywanego przyłącza ustawić tymczasowe przejścia dla pieszych z barierami ochronnymi i je oznakować.

- Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót  szczególnie niebezpiecznych powinni być przeszkoleni (instrukcje stanowiskowe,obsługa narzędzi,organizacja stanowiska pracy).Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinna sprawować osoba z kierownictwa budowy.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosować środki ochrony indywidualnej (odzież ochronną ,kaski).

- Opracować należy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc mogących stanowić zagrożenie

- Rozmieszczenie urządzeń p.pożarowych i sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- Ogrodzić teren budowy i oznaczyć układ komunikacyjny dla potrzeb budowy

Uwaga

Zgodnie z art.28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obszarze działki   dz. 447/1,479,481,482,483.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych

- Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego kolejność metody ich wykonania.

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.

- Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów.

- Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.

- W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i przejść.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej od niego odległości.

- Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.

- Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m.

- Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

- Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz przebywania osób postronnych.

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.

- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych

- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót,

- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu,

- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie,

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak,

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków,

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,

- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających energię elektryczną, np. do pomp,

- lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów.

Na powyższe roboty nie ma potrzeby opracowywać plan BIOZ.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisana

mgr inż. Alicja Dembowska

zamieszkała we Włocławku przy ul.Chopina 14/35

Oświadczam,że projekt budowlany:

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  DO PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W RADZIEJOWIE PRZY UL.RYNEK 1 DZ. 447/1,479,481,482,483.

.

opracowany na rzecz Inwestora

# Gmina Miasta Radziejów

# Radziejów ul.Kościuszki 20/22

został zaprojektowany zgodnie z prawem oraz zasadami	wiedzy technicznej.

WŁOCŁAWEK 20.10.2009

- wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r-Prawo Budowlane   (Dz.U.2003r Nr.207 poz.2016 ze zmianami)