OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Radziejowie”

Inwestycja: Remont chodnika w ul. Ogrodowej w m. Radziejów.

Obiekt: działka nr 1280.

- Charakterystyka obiektu:

Tematem opracowania jest remont chodnika w ul. Ogrodowej na odc. od km 0+000 do km 0+200 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1280 obręb Radziejów.

Remont  obejmuje wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów.

Projekt zakłada wykonanie następujących robót:

1. Roboty pomiarowe,

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku od km 0+000 do km

0+200,

2. Roboty rozbiórkowe,

- rozebranie nawierzchni zjazdów,

- rozebranie nawierzchni chodnika,

- rozebranie krawężników betonowych,

- rozebranie obrzeży betonowych.

3. Wykonanie podbudowy,

- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika o gł. 20 cm,

- wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów o gł. 30 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej na chodniku z piasku o gr. 10 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej na wjazdach z piasku o gr. 15 cm,

- wykonanie warstwy podbudowy na zjazdach z betonu C 12/15 o gr.

15 cm,

4. Wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, kolorowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

5. Roboty wykończeniowe,

- wykonanie plantowania skarp i korony na odc. od km 0+000 do km 0+200,

6. Inne roboty,

- wykonanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych.